第一章  绪论

1.1  课题背景与意义

近些年，脑科学和人工智能的协同创新研究已经成为世界科技竞争的焦点，各国也陆续将这一领域纳入国家战略。从2013年起，美国，欧盟和日本相继出台各自的“脑计划”战略[1, ]2]，他们的核心目标在于揭示大脑信息处理的基本机制，并进一步推动类脑智能的发展。我国也对此予以极大重视，即在“十四五”规划和2035年远景目标纲要中提出脑科学与类脑研究要作为具有前瞻性和战略性的国家科技力量布局，并且正式启动“中国脑计划”[3, ][4]。脑–机接口（Brain-Computer Interface, BCI）作为实现大脑与外部设备间直接通信的革命性技术[5]，正逐渐打破传统神经肌肉传输的局限，成为神经工程、人机交互领域热门研究课题。

脑–机接口技术是一个十分交叉的研究领域，与神经科学、信号处理、模式识别、控制理论等学科都密切相关，而且脑–机接口在医疗康复、航空航天、国防军事等领域都具有较为优良的运用前景[6]。目前的BCI系统大多以头皮脑电（Electroencephalogram, EEG）为信号源，以SSVEP或运动想象（Motor Imagery, MI）为典型范式实现意图解码。用户在注视某频率的闪烁刺激或进行某思维任务时，大脑皮层会出现具有特定规律的电生理信号变化，BCI系统运用先进解码算法对特征进行提取和分析，最终实现对外部设备的控制[5]。在医疗领域，不仅为肌萎缩侧索硬化症、脊髓损伤、脑卒中患者提供神经重塑、功能替代新方法[7, ][8]；还可用于驱动智能轮椅，外骨骼机器人等辅助设备，很大程度上提高患者的生活质量[9, ][10]。

脑–机接口技术起始的时候主要是关于脑电等神经电信号的取得、记录以及有效性的检验。早在1924年，Hans Berger就首次记录了EEG，为之后的人机交互研究打下了基础[15]。到20世纪70年代，Vidal对“脑–机接口”这个术语进行了系统的阐述，并且认为用脑信号来实现大脑和外部设备之间的直接联系，可以促使该领域由单纯的生理测量发展成信息处理及工程应用[16]。从系统架构层面分析，一套完善的脑–机接口技术架构包含信号采集、预处理、特征提取与筛选、模式识别与分类、外部设备交互以及反馈调控等核心环节。系统依靠生物传感器得到微弱的神经活动信号，在预处理的时候消除掉工频干扰、肌电噪声这些外界干扰因素，用相应的算法来得到体现用户意图的主要特征，把它们转化成控制命令传送给外部被控物体，然后经过实时反馈通道把执行结果反馈给被试者，从而构成一个“脑在环路里”的闭环通信结构。进入21世纪之后，脑科学越来越深入，同时传感器技术、计算平台、机器学习方法也快速发展起来，使脑–机接口的研究和应用得到加速。

脑–机接口技术涵盖多个分支领域，依据其传输机制可划分为单向与双向两种模式。单向脑–机接口是指只能通过脑–机接口向外界输出信息，即脑到计算机（Brain-to-Computer, B2C），或者从外界输入信息，即计算机到脑（Computer-to-Brain, C2B）；双向脑–机接口能实现大脑和外界之间的信息交互，形成“脑在环路中（brain-in-the-loop）”的闭环通信系统。脑–机接口系统根据传感器的植入深度与采集方式，主要被区分为侵入式、半侵入式以及非侵入式三种架构。侵入式脑–机接口是通过将感知电极直接植入皮层内部来精准捕获信号，如皮层脑电图、局部场电位和单神经元动作电位（spikes）等，这样能够获取高时空分辨率的准确信号，但也存在手术创伤、生物相容性及长期稳定性等安全问题。半侵入式脑机接口通过将传感器嵌入大脑皮层与头皮之间的区域，如硬膜下或硬膜外电极，相较侵入性脑机接口具有较低的植入难度和危险。非侵入式脑–机接口主要依赖于头戴式电极帽，通过电极与受试者头皮表面的接触，以非接触式（间接）获取颅内电生理活动数据，主要包括EEG、脑磁图（Magnetoencephalography, MEG）、功能性近红外光谱（functional Near-Infrared Spectroscopy, fNIRS）和功能性磁共振成像（functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI）等技术[5]。相比之下，采用非侵入式脑–机接口采集到的信号虽然空间分辨率较低且易受噪声干扰，但具有价格较低、使用简便、安全性更高等优势，更适合大规模人群应用。

无人机属于一种具有高机动性和好灵活性的空中机器人，在复杂的环境下可以很好地完成任务。飞行控制算法以及感知技术的发展使无人机的应用形式从以前的单机遥控飞行向着自主化、集群化发展。国防军事方面，无人机已经成为空中侦察、目标打击、电子对抗等任务当中不可或缺的力量[11]；民用方面它在电力巡检、精准农业、应急救援、环境监测等各个领域都起着重要的作用[12]。传统的手柄遥控或者地面站操作方法由于任务难度和复杂程度越来越大而越来越不能适应，它会消耗操作者的双手，而且对于操作者的注意力和协调能力也有很高的要求，不能很好地满足人机共融背景下高效交互的要求。

就无人机操控所存在的问题和不足而言，把BCI技术应用到无人机控制当中去，从而创建起一套脑控无人机系统来，可以彻底地释放出操作者的手臂，产生出用意识直接控制飞行器的新的人机交互方式。该种交互方式既具有军事上隐蔽性好、抗干扰能力强等特点，在民用助残、特殊环境作业等方面也有很大的应用前景[11]。目前脑控无人机的研究主要集中在提高指令传输速度（Information Transfer Rate, ITR）、改善控制鲁棒性这两个方面。因此本文采用高信噪比、短训练时间的 SSVEP范式作为主要的技术支持，主要研究高效、可靠无人机脑–机交互的方法，以促进脑控无人机技术由实验室验证阶段走向实际工程应用阶段[13, ][14]。

从系统安全性以及无人机交互的角度出发，本文选择非侵入式脑电采集方式，用SSVEP作为主要的交互范式。

1.2  国内外相关研究综述

1.2.1  SSVEP实验范式与解码

SSVEP脑–机接口是通过实时捕获并分析由周期性视觉刺激所引发的大脑皮层特定电生理响应信号。当对受试者施加持续的闪烁视觉刺激时，通常当刺激频率大于6 Hz，视觉皮层以及更广泛的枕–额叶皮层网络中便可以监测到与刺激频率及其谐波频率一致的稳态周期性电位响应[17]。

从国外的研究发展来看，Regan[18]最早系统研究了SSVEP的谐波产生机制，结果表明，方波调制刺激主要诱发偶次谐波响应，而正弦波调制则会产生基频及奇次谐波响应，这为后续研究中刺激波形和频率的选择提供了重要依据。为了确保获取高质量、高信噪比的SSVEP脑电数据，学界通常采取两种策略：其一，选定8至15 Hz的低频段进行视觉刺激，旨在借助α频段的共振效应来放大诱发响应；其二，转向25至50 Hz的高频段刺激，以期减轻受试者的视觉负荷。但这两种方案往往需要在响应强度与用户体验之间进行权衡。Middendorf等人[19]创建出一种依靠双LED闪烁的二指令SSVEP-BCI系统，受试者用注视不同频率的刺激目标来产生相应的SSVEP信号，从而检验该范式在设备控制上是否可行。

在解码算法研究方面，SSVEP范式由于具有较高的信噪比、较高的ITR以及不需要大量的用户训练等优点，一直被当作研究的重点方向[17]。Jin等[21]于2007年把典型相关分析（Canonical Correlation Analysis, CCA）方法应用到SSVEP频率识别上，用最大化的多通道EEG信号和正弦参考信号的相关性来提高识别准确率；Chen等[22]在2015年提出了滤波器组典型相关分析（Filter Bank Canonical Correlation Analysis, FBCCA），把SSVEP信号分成不同的子频带部分，更好地获取到了基频和谐波成分中所含有的辨别信息；Nakanishi等人[23]于2018年提出任务相关成分分析（Task-Related Component Analysis, TRCA），用最大化的试次间协方差来学习空间滤波器，从而改善了SSVEP信号的信噪比；近几年来，深度学习方法对于SSVEP频率识别的潜力也渐渐显露出来。Lawhern等人[25]于2018年提出EEGNet，它是一种结构紧凑的卷积神经网络，它依靠深度可分离卷积自动提取出多通道SSVEP时域信号中的判别特征；Ravi等人[26]于2020年比较了用户依赖和用户独立训练模式下CNN的性能，得出结论认为使用复数频谱特征的CNN（Compact Convolutional Neural Network, C-CNN）可以更好地捕捉到幅度和相位的信息。Han等人[27]于2023年研制出高速混合BCI系统，融合SSVEP和P300范式，可以达到200多个目标的高精度识别。

在国内，也有一些研究团队围绕SSVEP实验范式与解码开展了相关研究。Huang等人[20]针对深度学习在SSVEP识别中容易出现过拟合以及感受野受限的问题，提出了结合卷积神经网络与选择性核机制的新型模型FBCNN-TKS，并在公开数据集Benchmark和BETA上分别取得了251.54 bpm和203.47 bpm的最高信息传输率，为高性能SSVEP-BCI字符拼写系统的发展提供了新的思路。Liu等人[24]于2021年提出任务判别成分分析（Task-Discriminant Component Analysis, TDCA），用判别式模型来学习所有的类别共有的时空滤波器，从而提高了SSVEP-BCI的整体性能。

目前SSVEP解码算法正由传统的数理统计方法转向深度学习模型，但是现有的模型大多直接作用于原始时域信号，没有充分地利用到SSVEP很强的频域判别特性。因此研究FDCNN，提高脑电解码效率就变得十分必要。

1.2.2  基于脑电SSVEP的无人机脑-机交互研究现状

在多类型无人机平台中，四旋翼无人机由于具有垂直起降能力、较好的悬停性能、较高的机动性以及相对简单的控制结构等优点而被广泛应用于智能控制和人机交互相关研究[28]。因此本文也把四旋翼无人机当作脑–机交互系统实验的载体，在保证飞行安全性和系统可控性的前提下，对脑电驱动控制方法进行研究。

从国外的研究发展来看，四旋翼无人机是在上世纪九十年代出现的。那时候用微机电系统（Micro-Electro-Mechanical System, MEMS）来制作惯性导航系统的时候就加入了四旋翼无人机[29]，这种惯导系统比较轻便，可以给装上它的无人机提供平稳飞行的能力。目前，消费级四旋翼无人机行业已逐步形成规模化的产业生态体系。随着21世纪初研究者对四旋翼无人机技术的深入探索以及传感器技术和控制系统的技术革新，该领域的研究不断深化，并推动了四旋翼无人机技术的快速演进与应用。

目前，脑控无人机系统已在控制指令映射、实时交互和任务执行等方面取得一定进展，但不同系统在采集通道数、信号质量及控制性能上仍存在较大差异。在四旋翼无人机产业持续发展的背景下，国际学术界已开始尝试利用SSVEP信号或相关脑电波信号来优化无人机控制系统的设计。在SSVEP范式方面，研究人员取得了显著进展。明尼苏达大学LaFleur等[30]创建了使用运动想象的非侵入式脑–机接口系统，使用64通道脑电帽来记录感觉运动节律，用WiFi把解码信号传送到AR Drone无人机上，进行三维空间连续控制。受试者用想象左右手或者双手运动控制无人机转向、升降，系统平均有效目标获取率为90.5 %，信息传输速率为1.16 bits/min。丹麦技术大学Chiuzbaian等[31]采用Emotiv EPOC头环采集SSVEP信号，利用FFT频谱分析对4类频率（5.3 Hz、7 Hz、9.4 Hz、13.5 Hz）进行分类，实现无人机起飞、着陆、前进和右转控制，阳性预测值为92.5 %，信息传输率为10 bits/min，且无需预先训练。日本大学Kobayashi等[32]用单通道干电极采集Oz位置信号，用LSTM网络对5类SSVEP 信号进行分类，准确率达96.8 %，明显优于传统的机器学习算法。三名受试者成功操控真实的无人机完成起飞、前进和着陆动作。普渡大学Bi等[33]提出共享控制架构，用多模态脑信号提取运动意图和情感状态，设计仲裁机制动态权衡人机控制权限，建立闭环控制系统来应对操作者决策失误，提高无人机复杂环境适应性。其中，单通道EEG虽具有便携性和实现简便等优势，但多通道EEG能够获取更丰富的空间信息，更有利于提升识别精度与控制稳定性，因此本文采用多通道EEG作为信号采集方案。

国内相关领域的科研机构近年来也致力于SSVEP范式在无人机操控系统中的应用探索，并取得了一系列研究进展。程钰等人[34]以四旋翼无人机作为控制对象，提出了一种改进的低对比度视觉刺激SSVEP范式，采用TRCA方法对脑电信号进行解码，在离线实验中平均识别正确率达到94.13 %，信息传输率为40.80 bits/min，并将该范式应用于无人机二维物理空间导航任务中，有效降低了视觉疲劳的同时保持了较高的分类准确率。梅杰等人[35]提出了一种基于SSVEP的无人机连续控制系统，使用TRCA和线性判别分析（Linear Discriminant Analysis, LDA）相结合的分类算法，用滑动窗口的方法将离散命令转化为连续控制过程，实现了对无人机四个自由度（前后、左右、上下、偏航）的实时控制，信息传输率峰值为401.79 bits/min，脑控与手控的时间消耗比小于1.34。刘正武等人[36]把忆阻器芯片应用到SSVEP脑–机接口系统中，提出了一种单步忆阻器解码策略，在达到与软件方法相当的解码准确率（85.17 %）和信息传输率（123.58 bits/min）的同时，能耗降低了1643倍、归一化解码速度提高了216倍，成功实现了对无人机的实时四自由度飞行控制；此外，该团队还开发了基于错误相关电位（ErrP）的交互式更新框架，通过脑–忆阻器解码器协同进化机制，在长达6小时的实验中使系统准确率提升了约20 %，为无人机脑–机交互系统的长期稳定运行提供了新的解决方案。综上所述，国内关于SSVEP的脑控无人机研究在低对比度刺激设计、TRCA解码、滑动窗口控制、忆阻器加速解码等几个方面都取得了较好的实验效果，说明相关方法在提高分类性能和控制实时性方面具有较强的可行性。基于上述研究，本文参考了TRCA解码方法，并结合清华大学脑–机接口公共数据集开展对照实验与方法验证。

1.3  本文研究内容

针对基于SSVEP范式的无人机脑–机控制技术，本文开展了系统性研究，具体的研究内容框架如图1.1所示。

图1.1  研究内容框架图

第二章主要讲述的是SSVEP信号的获取过程和最初的预处理。首先给出SSVEP信号产生原因以及频域上的有关特性，接着根据脑控无人机交互的实际需要来设计并解释出实验用到的采集设备、视觉刺激界面以及实验范式。之后对得到的多通道SSVEP脑电数据实施滤波去噪、数据扩充、特征提取等操作，给之后的深度学习模型训练及信号分类解码打下数据基础。

第三章重点阐述基于FDCNN的SSVEP信号分类技术。首先，本章将系统地剖析卷积神经网络的核心架构与工作机制，并深入探讨其在处理脑电特征映射中的内在逻辑。然后提出频域卷积神经网络的设计方案，全面解析其架构特征与关键超参数配置方式。通过基准数据集的实验验证，在单被试与多被试条件下，对所提模型的分类性能进行评估，并基于实验结果提出优化建议与应用前景展望。

第四章主要是做无人机脑–机交互方案的设计以及试验验证。对本文所建立的脑控无人机控制框架以及在线仿真实验系统进行整理，用实测的脑电数据来完成仿真环境和真实的无人机飞行试验。测试结果表明该系统在正方形巡航、立体探测任务上具有较好的交互效率和航迹跟踪能力，而且证明FDCNN分类算法在实际物理环境中有着很好的可行性以及稳定性。

第五章是对全文的研究工作和主要成果进行总结，对本文存在的问题进行客观地分析，提出以后可以改进的地方。

第二章  数据集与算法原理

2.1  Benchmark数据集

本文使用了清华大学脑机接口研究组提供的SSVEP-BCI基准数据集（Benchmark Dataset for SSVEP-Based Brain-Computer Interfaces）。该数据集由王毅军等人在2017年于IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering期刊上正式发表，为稳态视觉诱发电位脑机接口研究提供标准的实验数据基础。

本次实验数据集共招募35名健康受试者参加脑电采集，其中女性17人、男性18人，年龄在17到34岁之间，平均年龄为22岁。为了保证样本具有多样性以及代表性，把所有的受试者分为有经验组和零基础新手组。其中8名受试者有长期使用SSVEP-BCI系统的实操经历，编号为S01-S08；其余27名没有相关使用经验的受试者编号为S09-S35，作为新手组别，用来进行本次基础实验数据采集。

本实验用Neuroscan Synamps2采集脑电信号，采样率设为1000 Hz，之后统一降采样到250 Hz。采用64导电极布置，电极放置严格按国际10-20导联标准；参考电极放在头顶顶点上，地电极放在Fz和FPz中间。实验全程把所有的电极阻抗控制在10 KΩ以下，最大程度地保证了脑电信号采集的质量。数据采集阶段开启50 Hz陷波滤波，滤除工频电网噪声，使用事件通道同步记录电脑端输出的标记触发信号。

对于实验流程安排，如图2.1所示，每名受试者要完成6个实验模块，每个模块有40个试次，分别对应40个独立的视觉刺激目标。刺激频率区间取8~15.8 Hz，用0.2 Hz步长均匀分布。单次试次经过500 ms预备阶段，进行5 s视觉闪烁刺激，刺激结束后预留500 ms空白静置时间，供受试者短暂放松调整。受试者看到界面提示后要立刻注视指定目标，整个刺激周期内都要保持注视，以减少眼球转动对脑电信号的干扰。

原始脑电数据按照实验时长截取成6秒的分段单元，每段包含500 ms的预备时段和5.5 s的刺激响应时段。数据统一用MATLAB格式保存，每个受试者单独生成一个数据文件，命名为S01.mat、S02.mat等。文件内部是四维的数据矩阵，维度结构为[64, 1500, 40, 6]，分别对应64个采集电极、1500个采样时间点、40类刺激目标、6组实验模块。数据集还附带电极位置配置文件64-channels.loc、频率相位参数文件Freq_Phase.mat，以及记录受试者基础信息的Sub_info.txt文档。

图2.1  使用联合频率和相位调制方法的所有目标的频率和相位值

2.2  数据准备

2.2.1  信号去噪

SSVEP脑电信号预处理一般包括采样调整、伪迹去除和滤波降噪等步骤。本文所用Benchmark数据集已经完成下采样，将原始1000 Hz采样率降低到250 Hz。伪迹校正一般采用主成分分析PCA、独立成分分析ICA等方法。由于本实验所用的电极位于枕叶部位，该区域受到眼电等干扰伪迹的影响较小，因此不需要使用复杂的伪迹拆分算法，只需用滤波即可压制低频噪声。本文使用巴特沃斯滤波器对SSVEP信号进行带通处理，对应的传递函数如式（2-1）所示：

|H(jw)|2=11+(wwc)2no  				(2-1)

式（2-1）中no是滤波器的阶数，wc为设定的截止频率，本文采用4~90 Hz的巴特沃斯滤波器。图2.2给出的是SSVEP脑电信号滤波前后的对比效果，上方波形为原始时域数据，可以看见明显的低频基线漂移现象，中间波形经过4阶巴特沃斯带通滤波之后，基线漂移被有效地抑制了，同时又保留了信号自身高频波动的特点，下方是滤波前后功率谱密度的对比，绿色阴影标记的有效通带范围可以明显看出4 Hz以下和90 Hz以上的带外干扰噪声被大幅度衰减。

图2.2  SSVEP脑电信号带通滤波（4-90 Hz）前后时频特征对比图

2.2.2  数据增强

深度学习做SSVEP信号分类时，训练样本数量会直接影响模型最终效果。但是脑电实验流程繁杂、受试者容易疲劳，再加上设备条件和隐私限制等原因，现有的公开SSVEP数据集样本规模较小。训练数据不足会造成模型很容易出现过拟合，进而降低模型的泛化能力以及运行稳定性。因此本文采用数据增强的方法来扩充原始样本，弥补数据量不足的问题，提高模型的泛化能力和鲁棒性。

目前SSVEP研究常用的数据增强方式主要有三种：叠加人工噪声、借助GAN网络生成全新样本、滑动窗口分割扩充。其中滑动窗口法实现简单、效果可靠，应用最为普遍。该方法设定固定窗口时长与滑动步长，把长时序脑电信号切分成多段重叠或独立的子样本。窗口长度一般和分类时间窗保持一致，步长可按需调整；步长越小，片段重叠度越高，生成的扩充样本也就越多。合理地配置滑动窗口参数，能够明显提升SSVEP信号的分类精度。

本研究使用1秒的窗口长度、0.2秒的滑动步长对Benchmark数据集中的SSVEP信号进行处理。对于每段5秒的有效信号，可以分成21个1秒长的数据片段。由于每位受试者对于每种刺激进行了6次重复实验，单类刺激共产生126个样本，本文选用8种不同的视觉刺激频率，所以每位受试者最后得到1008个可以用于训练和测试的1秒时间窗数据片段。

图2.3  脑区功能分区与SSVEP采集通道分布示意图

图2.3为大脑功能分区和SSVEP采集电极的位置。本研究最终选择Pz、Oz、POz、PO3、PO4、PO7、PO8、O1、O2共9个电极，全部分布在枕叶和周边脑区，可以很好地采集到视觉刺激引起的脑电信号。

Benchmark数据集一共设置40个视觉刺激频率，覆盖8.0-15.8 Hz，以0.2 Hz为间隔均匀排布。本文从中选取前8个频率：8 Hz、9 Hz、10 Hz、11 Hz、12 Hz、13 Hz、14 Hz、15 Hz作为分类目标。选择这8组频率主要有两点原因：其一，均处于人眼对SSVEP响应最敏感的低频范围，容易诱导视觉皮层产生稳定的稳态诱发电位；其二，各组频率间隔为1 Hz，类别差异清晰，既能保证合理的识别难度，又可有效验证本文算法对SSVEP特征的提取与分类效果。同时相比更小步长的频率组合，该设置能减少相邻频率的信号混叠，让后续分类结果更加稳定、更便于机理分析。

2.2.3  特征提取

特征提取就是从原始的SSVEP脑电信号中选出辨识度最高的有效信息。相比于直接将原始信号送入端到端卷积神经网络，先做特征提取可以简化网络结构，加快模型训练速度、提高整体稳定性。目前SSVEP研究中常用的特征提取方法包括快速傅里叶变换（Fast Fourier Transform, FFT）和小波变换（Wavelet Transform, WT）两种，FFT多用于挖掘信号频域特征，小波变换则更适合开展时频联合分析。由于SSVEP信号在特定刺激频率及其谐波处会有明显的频域响应，所以本研究采用FFT方法提取频域特征，从而准确地区分不同的视觉刺激所对应的脑电响应。

图2.4  预处理后的FFT特征矩阵热力图

为了直观地看出输入模型的特征分布规律，图2.4绘制了FFT特征矩阵热力图。纵轴为样本编号，横轴为高维特征维度。可以发现不同的样本在某一个频率维度上能量分布不同，具有规整的纵向条纹特征，可以给之后卷积神经网络挖掘类别间差异提供良好的条件。

图2.5给出了两个典型的任务意图对应的脑电信号，分别用标签0和标签1来表示。原始数据采样率为250 Hz，截取时长为1秒。可以看出原始EEG信号是非平稳的，并且包含很多背景噪声，因此需要将信号转换到频域空间中来得到更具有区分性的特征表达。

本研究FFT频谱分辨率设为0.3 Hz。结合SSVEP刺激频率及其谐波分布特点，选取4-40 Hz频段的幅值特征作为研究对象，对应图2.6中绿色阴影区间。

图2.5  典型动作意图下的EEG原始时域信号波形

图2.6  样本信号的FFT频谱及特征提取范围示意图

2.3  SSVEP解码算法

2.3.1  典型相关分析（CCA）

CCA是SSVEP频率识别领域最具代表性的基础算法。该方法的核心原理，是借助线性变换求解两组多维变量间的相关最大值。

在SSVEP识别任务里，一组变量为多通道脑电数据X∈ℝNch×Ns，另一组为预先构造的正余弦参考信号Yn，针对特定刺激频率fn，参考信号Yn的定义如式（2-2）所示：

Yn=sin2πfntcos2πfnt⋅⋅sin2πNhfntcos2πNhfnt,t=1fs,2fs,⋯,Nsfs			（2-2）

式（2-2）中Nh为谐波次数。CCA算法的优化目标是求解两组投影向量wx和wy，使得x=XTwx与y=YTwy的相关系数达到最大:

ρ(x,y)=maxwx,wyE[wxTXYTwy]E[wxTXXTwx]E[wyTYYTwy]	  		（2-3）

如式（2-3）系统依次计算脑电信号与各目标频率参考信号的相关系数，选取相关度最高的频率，作为受试者当前注视的刺激频率类别。

2.3.2  滤波器组典型相关分析（FBCCA）

为充分挖掘SSVEP信号高次谐波中蕴含的有效信息、提升识别精度，FBCCA在传统CCA算法基础上，引入了子带分解处理思路。

该算法先通过多组带通滤波器，把原始脑电数据X拆分为J个子带分量Xj（j=1, 2, ..., J）。再对每个子带分别做标准CCA运算，求取与参考信号Yn的相关值ρj,i。最终的判别特征ρi由各子带相关值的加权平方和决定，如式（2-4）所示：

ρi=j=1Jwjρj,i2				（2-4）

式中权重函数wj的表达式定义如式（2-5）所示：

wj=j−a+b,j∈1,J        		（2-5）

结合已有研究经验，本文设定权重参数a=1.25，b=0.25，子带数J=5。FBCCA可充分提取基频与各次谐波中具备区分度的有效特征。

2.3.3  任务判别成分分析（TDCA）

TDCA是一种面向训练样本的空域滤波算法，它是从多组实验试次中挖掘具备高区分度的任务关联脑电成分。该算法充分利用样本标签信息，拉大不同类别在特征空间中的间距，来提升整体分类效果。设x(k)∈RNch×Ns，表示第k个试次的EEG信号。TDCA通过求解最优空间滤波器w，使投影变换后的信号y(k)=wTx(k)，具备最佳类别区分能力，其优化目标可表示为式（2-6）：

maxwtrWTSbWtrWTSwW 				（2-6）

该优化求解过程最终可等效转化为广义特征值求解形式。识别阶段只需计算测试脑电信号与各类别模板间的皮尔逊相关系数，选取相关度最高的类别作为最终识别结果。与依靠正余弦参考信号建模的CCA算法不同的是，TDCA依托训练样本构建专属判别模板，因此在短时时间窗工况下，往往能获得更优的识别精度与信息传输速率。

2.4  本章小结

本章主要对SSVEP信号数据来源以及基本预处理过程做了介绍，带通滤波和伪迹去除都是为了保证原始信号质量。就脑电数据样本量小的问题，还对数据增强技术在扩充训练样本集中的应用进行了探讨。

本章主要对SSVEP信号的特征提取和解码算法进行了阐述。通过CCA以及改进的FBCCA的原理，说明了多导联空域滤波和多子带频率信息对于提高分类鲁棒性起到的作用。同时，提出了TDCA算法，并且对它在短时间窗识别速度上的优势进行了分析。

本章所介绍的经典数理统计方法给之后的研究打下了算法基础，但是传统的算法在处理个体差异以及跨被试场景的时候还存在着一定的不足。为了更好地挖掘SSVEP信号的空间–频率深度特征，下一部分将重点研究并设计基于频域卷积神经网络的深度学习分类模型。

第三章  基于频域CNN的多通道SSVEP识别模型

3.1  FDCNN模型架构设计

根据SSVEP信号频域特征明显的特点，本文使用卷积神经网络对多通道SSVEP信号进行分类。网络输入是2.2.3提取的特征矩阵，经过卷积层提取并组合局部特征之后，由输出层给出相应的分类结果。根据信号处理特性，该网络被命名为FDCNN。如图3.1所示，该网络由多层卷积结构串联而成，具体配置涵盖了输入层、三级卷积映射层、单级池化处理单元以及最终的全连接输出模块。

图3.1  FDCNN结构图

具体各层网络的设计参数与功能描述如下：

（1）输入层l1。输入层用来接收经过特征提取后的特征矩阵。网络输入特征维度设为9×240，9是选择的脑电通道数目，240是单个通道提取的特征采样点数。

（2）卷积层l2。本层用卷积运算做空域滤波。本研究设置32个尺寸为9×1的卷积核，滑动步长固定为1。经过该层卷积运算之后，原始9通道数据被压缩、融合成32组维度为1×240的特征映射。

（3）卷积层l3。本层接收上一层输出的特征图谱，用1×10规格的卷积核进行局部特征提取，步长为1，不进行边缘补零操作。处理后的特征通道数保持为32不变，单张特征图的尺寸变为1×231。本层主要挖掘频域特征的局部变化规律，提高网络对不同SSVEP类别信号的区分能力。

（4）最大值池化层l4。本层池化核尺寸设为1×2，经池化下采样后输出32张尺寸为1×115的特征图。加入池化层可以保留核心特征信息的同时压缩特征维度，减少后续网络参数量和计算开销，提高模型的平移鲁棒性。

（5）卷积层l5。本层使用1×10大小的卷积核，步长为1且不进行边界填充。卷积完成后得到16张1×106的特征图。为了满足全连接层输入的要求，对特征图做扁平化处理，把二维特征结构转化为一维特征向量。

（6）输出层l6。本层降扁平化之后的一维特征输入全连接输出层，该层设有8个神经元节点，分别对应8种SSVEP刺激频率类别。运用Softmax激活函数对各类别进行概率预测，从而生成最终的分类决策结果。网络结构中，所有卷积层均采用ReLU激活函数，以提升网络非线性特征的捕捉能力。同时用批归一化BN算法来提高训练稳定性以及泛化效果。配合L2正则化和Dropout随机失活机制，可以有效地抑制模型过拟合，加快损失函数的收敛速度，保证网络在训练和测试场景下都能有较好的分类表现。

3.2  FDCNN模型训练方法

本文所用的FDCNN模型用监督学习的方式进行训练。模型先将预处理后的特征数据输入到网络中，通过前向传播得到预测分类结果，再根据真实标签计算损失值，利用反向传播机制不断调整网络权重参数。本文对网络结构配置和训练策略做了有针对性的设计，从而提高训练的稳定性以及模型的泛化能力。

在参数初始化的时候，本研究的卷积层权重用随机赋值的方式进行初始化，初始参数服从零均值的分布。卷积层不设置偏置项，从而减少冗余参数，降低模型的复杂度。训练过程中采用交叉熵损失函数作为训练目标，该损失函数能够准确反映模型对实际标签分布的估计能力，特别适用于多分类任务的优化过程，其计算公式如式（3-1）：

L=−i=1Kyilog(pi) 				（3-1）

式（3-1）中，K代表待识别的类别总数，yi为对应的真实标签向量化指标，pi表示模型对第i类的预测概率分布值。

本研究的优化算法使用随机梯度下降法（SGD），与动量项一起完成网络参数的更新，可以加快收敛速度，也可以缓解训练过程中出现的梯度震荡问题，参数更新过程如下：

mt=β1mt−1+(1−β1)gt  			（3-2）

式（3-2）中，mt、mt−1分别表示当前时刻、上一时刻的动量项，β1是动量系数，gt是当前的梯度。动量机制可以保存之前所有的梯度信息，使参数更新过程变得平滑起来，使模型稳定地趋向于最优解。

神经网络训练的效果很大程度上还受超参数配置的影响，合适的参数组合可以大大加快模型收敛速度和提高分类精度。卷积神经网络常用的超参数优选方法有三种，即经验手动调参、网格搜索、随机搜索。手动调参依靠研究者专业经验直接设定参数；网格搜索在划定的参数候选区间内，遍历所有的参数组合，逐一进行实验验证，从中选出最好的配置；随机搜索是在给定的取值区间内随机采样多组参数搭配，通过测试筛选出表现较好的超参数方案。

本研究设计的FDCNN模型可适用于单被试与跨被试两类应用场景。在单被试场景训练与验证过程中，仅使用一个单独个体的数据集构建模型，并通过十折交叉验证验证其性能指标；在跨被试场景中，将多个受试者的数据组合成训练集，训练出适用于新受试者的通用模型。由于单被试场景下数据量较少，超参数对结果的影响较大，所以本文使用了网格搜索法来寻找超参数；而在跨被试场景中，由于训练样本较多，如果使用网格搜索会造成较大的计算负担，因此本研究根据实验经验对超参数进行了人工设置，以达到训练效率和模型性能的平衡。

本研究针对单被试实验场景，系统性地对网络训练的六大核心超参数（即批量大小、迭代次数、学习率、一阶动量、Dropout比例及L2正则化系数）进行了网格搜索调优。该策略的核心逻辑在于：先预设各参数的可行空间；再遍历全部参数组合进行多轮测试；最后依据模型在测试集上的性能反馈，锁定最优参数配置。单被试实验所涉及的超参数候选范围详见表3.1。

表3.1  单被试场景的超参数取值范围

| 参数名 | 候选值 |
| --- | --- |
| 批量大小 | 32，64，128，256 |
| 训练迭代次数 | 40，50，60，80，100 |
| 学习率 | 0.001，0.002，0.005，0.008，0.01 |
| 一阶动量 | 0.5，0.8，0.9 |
| 随机失活比例 | 0.2，0.3，0.4，0.5 |
| L2正则化项 | 0.0001，0.0005，0.0008，0.001 |

经由参数寻优比对分析，本研究在单被试实验中采用32个数据分段作为批量大小来训练，迭代总次数设定为100次，并将学习率、一阶动量值、随机失活概率、L2正则化项参数分别调整为0.001、0.9、0.2，0.0001。在跨被试场景中每次输入512个数据分段，训练迭代次数同样设为100次，学习率取0.001，一阶动量设为0.9，随机失活比例设为0.2，L2正则化项设为0.0001。

3.3  FDCNN模型性能测试

3.3.1  FDCNN测试

为了客观评价所设计FDCNN分类模型的性能，本文采用分类正确率和ITR作为主要评价指标。其中，分类正确率能够直接反映模型对不同类别SSVEP信号的识别能力，而信息传输率则进一步综合考虑了分类正确率、视觉刺激目标数以及单次信号采集所需时间等因素，因此能够更加全面地衡量脑–机接口系统的整体性能。与仅关注准确率相比，ITR更能体现系统在单位时间内的信息输出能力，ITR数值越大，说明系统传输效率越高。ITR的计算公式如下所示：

B=log2Nt+Plog2P+(1−P)log21−PNt−1		（3-3）

ITR=60T×B					（3-4）

式中，B代表单次信号所承载的信息量，T则表示单次信号采集所需的总时长，Nt为视觉刺激目标的备选总数，P代表模型的分类准确率。在本研究设计的分类框架下，系统共设定了8种视觉刺激类别，因此Nt=8。单次信号采集的总时间T由视觉刺激的持续时长与视线转移时间叠加而成，其中刺激时长等同于信号分类时所设定的窗口大小，而视线转移时间固定取值为0.5 s。

单被试实验场景下，模型训练与测试均只采用同一名受试者的脑电数据。经数据增强处理后，每位受试者均可得到1008个时长1秒的样本片段。为客观全面评估FDCNN在单被试条件下的识别性能，实验统一采用十折交叉验证方案：将单人全部样本均分为10组，轮流选取其中9组用作模型训练、剩余1组作为测试集，循环完成10轮验证后，以各次结果的均值作为该受试者最终分类指标。

本实验用分类准确率和ITR来评价模型性能。表3.2给出的是35名受试者在单被试模式下，使用FDCNN方法得到的准确率和ITR数值。从表格数据可以看出，本研究所建立的FDCNN模型对于单个被试的识别效果很好，大多数受试者的分类准确率都大于98 %，部分受试者甚至达到了满分识别。全体受试者平均准确率为98.61±1.94 %，平均信息传输率为115.07±6.28 bits/min，说明FDCNN对于单人SSVEP信号有很好的识别精度和高效的信息传输能力。

根据表3.2各个受试者独立实验结果分析可知，S5、S12、S13、S25四个受试者的分类准确率都是满分，信息传输率都可以达到120 bits/min，说明这类受试者的SSVEP信号特征辨识度高，模型可以实现精准识别。S19识别效果最差，准确率只有92.86 %，对应信息传输率为97.34 bits/min；S11、S18、S33的识别精度同样低，但是整体上还是在94 %左右。虽然个体间生理信号有差别，但是所有受试者分类精度都处于较高水平，说明FDCNN模型在单个被试条件下有较好的适应性以及运行稳定性。

跨被试实验用的是留一受试者法（Leave-One-Subject-Out, LOSO）来完成模型训练和性能检验。实验步骤如下：每次选取一个受试者数据作为测试样本，其余34个受试者全部数据作为训练集，从训练集中取出部分数据作为验证集，用来选择最优的模型参数。循环轮换每名受试者作为测试对象，可以客观地检验模型对于陌生个体数据的泛化能力。表3.3详细罗列了 35 位受试者在跨被试实验框架下的分类准确度与ITR数据，所有观测指标均统一格式化保留至小数点后两位。

表3.2  单被试场景下分类正确率以及信息传输率

| 受试者 | 分类正确率(%) | 信息传输率(bits/min) |
| --- | --- | --- |
| S1 | 99.70 | 118.78 |
| S2 | 99.20 | 116.77 |
| S3 | 99.70 | 118.78 |
| S4 | 98.31 | 113.35 |
| S5 | 100.00 | 120.00 |
| S6 | 99.70 | 118.70 |
| S7 | 99.31 | 117.05 |
| S8 | 98.01 | 112.52 |
| S9 | 98.61 | 114.46 |
| S10 | 99.90 | 119.57 |
| S11 | 94.15 | 100.89 |
| S12 | 100.00 | 120.00 |
| S13 | 100.00 | 120.00 |
| S14 | 99.60 | 118.35 |
| S15 | 99.31 | 117.25 |
| S16 | 99.30 | 117.05 |
| S17 | 98.91 | 115.78 |
| S18 | 94.14 | 100.78 |
| S19 | 92.86 | 97.34 |
| S20 | 98.41 | 113.94 |
| S21 | 99.80 | 119.14 |
| S22 | 99.70 | 118.70 |
| S23 | 96.72 | 108.27 |

续表3.2  单被试场景下分类正确率以及信息传输率

| 受试者 | 分类正确率(%) | 信息传输率(bits/min) |
| --- | --- | --- |
| S24 | 99.80 | 119.13 |
| S25 | 100.00 | 120.00 |
| S26 | 99.50 | 118.15 |
| S27 | 99.90 | 119.57 |
| S28 | 99.40 | 117.56 |
| S29 | 96.13 | 106.68 |
| S30 | 99.11 | 116.26 |
| S31 | 99.80 | 119.13 |
| S32 | 99.90 | 119.57 |
| S33 | 93.95 | 100.27 |
| S34 | 99.40 | 117.49 |
| S35 | 99.01 | 115.99 |
| 平均值±标准差 | 98.61±1.94 | 115.07±6.28 |

由表3.3的结果可知，本文所提出的FDCNN模型在跨被试实验中仍然具有识别能力，但是不同受试者的识别性能存在较大的个体差异。35名被试的平均分类准确率为90.70±9.70 %，平均信息传输率为94.55±21.14 bit/min。S32识别效果最好，准确率达到99.80 %，对应的ITR为118.95 bit/min；S33表现最差，准确率只有57.74 %，对应的ITR只有33.24 bit/min。可以发现，模型在多数受试者上均能稳定发挥，但在少数个体识别精度出现明显下滑，说明跨被试实验中个体脑电差异会显著影响模型分类效果。根据跨被试结果的进一步统计分析可以得出，S1、S2、S3、S5、S6、S10、S12、S15、S20、S22、S24、S25、S26、S27、S28、S30、S31、S32、S34这些受试者分类准确率都大于90 %，其中S24、S25、S31、S32表现最好，识别准确率接近甚至达到100 %。这说明对于部分受试者来说，FDCNN还可以提取出稳定的可分SSVEP特征，保证高精度识别。反观S11、S13、S16、S18、S19、S29、S33、S35，其准确率均低于90 %，尤以S11、S19、S33识别效果最差。原因是跨被试情况下这类受试者的信号分布与训练集差异偏大，导致模型泛化适配能力不足。

表3.3  跨被试场景下分类正确率以及信息传输率

| 受试者 | 分类正确率(%) | 信息传输率(bits/min) |
| --- | --- | --- |
| S1 | 94.44 | 101.38 |
| S2 | 94.05 | 100.29 |
| S3 | 98.61 | 114.22 |
| S4 | 88.79 | 87.16 |
| S5 | 98.81 | 114.94 |
| S6 | 99.70 | 118.50 |
| S7 | 89.09 | 87.85 |
| S8 | 88.00 | 85.34 |
| S9 | 88.39 | 86.25 |
| S10 | 96.92 | 108.62 |
| S11 | 68.06 | 47.98 |
| S12 | 97.22 | 109.56 |
| S13 | 86.61 | 82.24 |
| S14 | 88.59 | 86.70 |
| S15 | 94.94 | 102.76 |
| S16 | 83.13 | 74.88 |
| S17 | 89.98 | 89.96 |
| S18 | 84.92 | 78.59 |
| S19 | 67.86 | 47.67 |
| S20 | 94.15 | 100.56 |
| S21 | 91.07 | 92.61 |
| S22 | 98.12 | 112.49 |
| S23 | 89.68 | 89.25 |
| S24 | 99.40 | 117.23 |
| S25 | 98.91 | 115.30 |
| S26 | 97.72 | 111.16 |

续表3.3  跨被试场景下分类正确率以及信息传输率

| 受试者 | 分类正确率(%) | 信息传输率(bits/min) |
| --- | --- | --- |
| S27 | 98.21 | 112.83 |
| S28 | 96.43 | 107.10 |
| S29 | 77.78 | 64.48 |
| S30 | 93.75 | 99.49 |
| S31 | 99.60 | 118.06 |
| S32 | 99.80 | 118.95 |
| S33 | 57.74 | 33.24 |
| S34 | 96.43 | 107.10 |
| S35 | 87.60 | 84.44 |
| 平均值±标准差 | 90.70±9.73 | 94.55±21.14 |

从信息传输率指标来看，ITR整体变化趋势和分类准确率是同步的。准确率表现好的受试者，其信息传输速率普遍较高；识别效果差的个体，ITR数值也会随之明显下降。跨被试场景下模型分类精度提高可以带动系统信息传输效率的改善。FDCNN在跨被试条件下整体识别性能较好，但是由于个体脑电信号分布差异大，模型分类精度还会存在一定的波动。

3.3.2  方法对比

为有效评估本文提出的FDCNN分类方法在单被试场景下的性能优势，本文选取了5种不同的SSVEP信号分类方法作为对比，包括两种传统的相关性分析方法CCA和FBCCA，一种基于判别分析的传统方法TDCA，以及两种基于深度学习的方法CCNN和EEGNet。其中，CCA和FBCCA不需要训练即可直接用于测试，TDCA、CCNN、EEGNet和本文提出的FDCNN方法则需要先利用训练集进行模型训练，再在测试集上进行分类。为了保证比较结果的一致性，所有方法均在相同的数据划分条件下进行实验，并统一采用1 s时间窗口对9类SSVEP信号进行分类。

根据图3.2、图3.3可知，在单被试场景下，本文提出的FDCNN方法对于分类准确率和信息传输率两项指标都最好，证明FDCNN在1 s短时窗条件下对个体SSVEP信号有较好的识别能力以及高效的信息传输性能。CCA方法的两项平均指标都最低，只能依靠测试信号和参考信号的相关性来分类，在1 s时间窗下存在明显的不足。FBCCA方法比CCA有所提高，说明滤波器组可以提高频率信息利用率，但是整体表现仍不如TDCA和各类深度学习方法。TDCA方法的分类效果比CCA和FBCCA好，说明加入判别信息后，模型对于不同的类别SSVEP信号的区分能力得到了显著的提升。

在深度学习方法中，CCNN与EEGNet的分类性能均明显优于CCA、FBCCA及TDCA，体现出神经网络可以从中挖掘出更多的频域特征。本文提出的FDCNN方法平均分类准确率、信息传输率均高于CCNN、EEGNet，综合性能更好。CCNN虽然也使用了SSVEP频域特征进行分类，但是网络结构较浅、特征提取层数较少，不能充分挖掘到深层时频信息，因此性能不如FDCNN。EEGNet虽然有轻量化的优势，但是其结构更适合通用脑电分类任务，在SSVEP频域特征建模上不如本文针对该任务设计的FDCNN。

图3.2  不同算法在单被试场景下的平均分类准确率对比

图3.3  不同算法在单被试场景下的平均信息传输率对比

由误差棒分析可知，FDCNN在不同受试者间的结果波动较小，具有较好的稳定性以及泛化能力。

图3.4与图3.5分别给出了各个方法在跨被试条件下的平均分类正确率和平均信息传输率的对比结果，误差棒用来表示数据的标准差。

从图中可以看出，本文所提出的FDCNN方法在两项指标上都表现最好，说明该方法即使在跨被试场景下，仍然具有很强的识别能力和高效的通信性能。TDCA方法的分类正确率和信息传输率最低，说明其在跨被试场景中的泛化能力较弱。CCA和FBCCA方法虽然比TDCA好，但是整体上仍然不如各类深度学习方法，说明传统的相关性分析方法在处理被试间较大的差异数据时，存在明显的特征提取和表达能力的不足。相比之下，CCNN和EEGNet依靠神经网络的特征学习优势，可以从数据中挖掘出更多的判别信息，因此两项指标都比传统的办法好。

图3.4  跨被试场景下不同算法的平均分类准确率对比分析

图3.5  跨被试场景下不同算法的ITR对比分析

进一步对比各项算法指标可知，FDCNN的平均分类准确率和信息传输率都大于 CCNN、EEGNet两种网络模型。可以说明本研究所建立的频域卷积架构，在跨被试实验环境下具有更好的特征学习能力，对个体差异数据的适应性更好。同时FDCNN对应的误差棒幅度更小，说明该算法在不同的受试者之间性能波动小，整体的鲁棒性、稳定性更好。综上所述，由于个体生理信号的差异而造成的跨被试识别的难度很大，但是FDCNN依然表现出非常好的综合表现，证明了该算法可以应用到跨被试SSVEP分类任务中去。

3.4  本章小结

本章主要对自建FDCNN网络架构进行阐述，并给出全套的实验验证结果。该模型把SSVEP频域特征当作输入数据，利用卷积、池化两层结构自动学习关键区分特征，完成信号分类。同时给出了整套训练方案，包含损失函数选择、优化策略以及各个超参数的具体配置。

本研究在单被试、跨被试两种不同的场景下做性能测试，并且用CCA、FBCCA、TDCA、CCNN、EEGNet等主要算法进行横向比较。实测数据显示，在1秒短时窗的单人实验条件下，FDCNN具有很好的识别精度和信息传输效率，跨被试泛化测试中也表现良好。实测结果证明该网络可以准确地提取出SSVEP频域中可分性好的特征，在各种实验条件下都能保持稳定的分类效果，可以为后续相关的理论研究和工程落地提供可靠的支撑。

第四章  脑控无人机系统实现

4.1  系统搭建

本研究建立的脑控无人机系统整体架构如图4.1所示，该系统由视觉刺激单元、脑电采集预处理单元、信号分类单元和无人机无线控制单元组成。实际工作中用户会注视到不同的多频率视觉刺激界面目标，产生相应的SSVEP脑电响应信号，系统采集到的脑电数据经过预处理和特征筛选之后，送入训练好的分类模型进行识别判定，系统再根据识别输出匹配相应的飞行控制指令，经由无线通信链路下发至Tello无人机，从而对无人机的飞行动作进行实时控制。

图4.1  脑控无人机系统框架图

本系统中，视觉刺激模块给不同的频率刺激目标，每个目标都具有不同的操控意图。脑电信号采集和处理模块对输入的EEG数据进行滤波净化和特征提取，为之后的分类识别环节提供输入。分类识别环节使用本研究训练得到的FDCNN模型对提取出的特征进行识别判断并给出类别结果。无人机通信控制模块把识别结果转化为具体的飞行指令，实现对无人机前进、后退、左右移动、升降、旋转等动作的精确控制。该系统形成了一条从脑电信号输入到无人机动作输出的完整闭环，便于之后的实验验证。表4.1详细列出了视觉诱发刺激、解码分类结果、指令执行逻辑以及无人机飞行姿态四者之间的内在关联与映射规范。

表4.1  视觉刺激、分类结果、控制指令和无人机飞行状态的对应关系

| 视觉刺激 | 分类结果 | 控制指令 | 无人机飞行状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.0 Hz/0π | 0 | forward | 前进 |
| 9.0 Hz/0.5π | 1 | up | 上升 |
| 10.0 Hz/1π | 2 | backward | 后退 |
| 11.0 Hz/1.5π | 3 | right | 右移 |
| 12.0 Hz/0π | 4 | yaw | 旋转 |
| 13.0 Hz/0.5π | 5 | left | 左移 |
| 14.0 Hz/1π | 6 | down | 下降 |
| 15.0 Hz/1.5π | 7 | takeoff | 起飞 |

4.2  实验设计

本文以Tello SDK为依托，搭建起配套软件控制流程图4.2所示。系统启动之后，先进行初始化操作，即训练模型加载、实验数据准备以及控制参数配置；进入脑电信号采集环节，逐个读取并保存各种脑电试次数据；对采集到的信号进行预处理和特征提取，将处理后的有效特征输入FDCNN模型，完成类别识别判定；识别结果经异步通信调度后，转化为具体的无人机控制指令，最终由运动仿真模块或者真实飞行模块执行相应的动作。单次指令执行完毕之后，系统会自动进入下一轮循环，形成一个连续、稳定的脑机交互过程。

本研究使用离线保存的脑电试次数据进行伪在线验证，在不需要实时脑电采集设备的情况下，检验系统控制逻辑的合理性以及执行效果。与直接进行在线实验相比，该种验证方式更有利于重复测试、反复校验，而且可以清楚地看出分类结果和无人机动作之间的关系。在验证的时候，系统会同步记录无人机的运动轨迹以及高度的变化，自动生成三维轨迹图、平面轨迹图和高度变化曲线，直观地展现不同控制指令的执行情况，给之后的系统优化提供数据支持。

本文设计了两条演示路线来全面检验系统的性能，路线一为平面巡航路线，包含前进、右移、后退、左移四个核心动作，主要检验无人机在二维平面上的位移控制精度；路线二为立体侦察路线，有上升、前进、旋转、下降等动作，主要检验系统对无人机高度调节和姿态调整的能力。两条路线分别从平面运动、空间运动两个方面进行测试，可以全面反映所设计脑控无人机系统的实际控制效能。

图4.2  脑控无人机系统软件控制流程图

4.3  系统测试

4.3.1  无人机轨迹模拟

为定量评估所构建脑控系统的动态交互性能，本研究在模拟环境中对无人机的飞行航迹执行了仿真测试。具体实验设置如下：将无人机的起飞初始位点设定为平面坐标系原点（0, 0），离地初始高度固定为100 cm；实验中设定的单位移动步长为30 cm，并采用顺时针方向完成180度的姿态旋转。

图4.3、图4.4展示了路线一对应的三维飞行轨迹和二维平面轨迹。无人机按照顺序执行前进、右移、后退、左移整套动作之后，实际飞行轨迹大致呈标准正方形闭环路径。由图可知，系统对于平面位移类操控指令有较好的执行效果，实际航迹和预设行进路线非常吻合，说明脑电分类结果可以准确地映射到无人机飞行控制指令上。

图4.5、图4.6展示的是路线二的三维航迹以及高度变化曲线。该路线有升空、向前飞行、180度转向、降落等动作，在飞行过程中同时存在高度起伏和航向改变。根据实测轨迹可知，无人机在升空之后飞行高度明显增加，在转向和直行阶段航向发生合理的改变，最终降落到初始低空位置，飞行过程和预设方案基本一致。高度变化曲线也说明了无人机升降过程是平稳的，水平飞行阶段的高度波动幅度很小，说明本套脑控方案在三维空间飞行控制上具有较好的实用性。

根据图4.3到图4.6的轨迹可以看出，本研究所所搭建的脑控无人机系统可以按照脑电识别结果来执行相应的飞行动作，轨迹仿真效果较好。两条测试路线分别从平面位移和立体空间操控两个方面来检验系统实际运行的可靠性，说明该系统有较好的动作执行能力及一定的应用价值。

图4.3  模拟测试中无人机轨迹示意图

图4.4  模拟测试中无人机水平方位示意图

图4.5  模拟测试中无人机轨迹示意图

图4.6  模拟测试中无人机高度变化示意图

4.3.2  脑机接口性能测试

本研究目的是验证算法在脑机接口任务中的识别效果，采用单被试、跨被试两种实验条件进行系统的实测，数据统计如表4.2、表4.3所示。由表4.2、表4.3的数据可知，在两种实验场景下，无人机都可以按照预设的流程完成起飞、平面移动、转向和降落等全套动作，说明模型识别结果和飞行指令的映射逻辑以及通信下发机制是可行的。单被试实际飞行中，各个指令动作耗时分布比较均匀，全程操控过程平稳流畅；跨被试实验中，转向动作耗时稍长，主要是由于动作执行时长和通信调度时序所导致的，但是整体飞行流程仍然衔接顺畅，说明系统有较好的实时操控水平。

表4.4给出了单被试、跨被试场景下整体评价指标。可以发现两条测试路线的模型识别准确率都是满分，说明FDCNN网络可以精确区分各种SSVEP脑电信号。路线1实验中，单被试动态平均周期为2.34 s，ITR为77.00 bits/min；跨被试动态平均周期为2.28 s，ITR为78.82 bits/min。路线2实验中，单被试动态平均周期为3.16 s，ITR为56.90 bits/min；跨被试动态平均周期为3.14 s，ITR为57.31 bits/min。整体对比可以看出，跨被试场景的平均周期、信息传输率和单被试结果差别不大，说明系统在不同的实验范式中运行稳定、性能表现一致。

表4.2  单被试脑控无人机实飞实验记录

| 序号 | 触发时间 | 动作指令 | 耗时(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02:16:13 | 起飞 | - |
| 2 | 02:16:14 | 前进 | 1.54 |
| 3 | 02:16:17 | 右移 | 1.65 |
| 4 | 02:16:19 | 后退 | 1.62 |
| 5 | 02:16:22 | 左移 | 1.59 |
| 6 | 02:16:26 | 降落 | - |

表4.3  跨被试脑控无人机实飞实验记录

| 序号 | 触发时间 | 动作指令 | 耗时(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02:11:56 | 起飞 | - |
| 2 | 02:11:57 | 上升 | 2.50 |
| 3 | 02:12:01 | 前进 | 1.70 |
| 4 | 02:12:03 | 旋转+180 | 3.65 |
| 5 | 02:12:07 | 下降 | 1.31 |
| 6 | 02:12:14 | 降落 | - |

表4.4  单被试与跨被试实飞综合评估结果对比

| 测试路线 | 实验条件 | 路线总节点 | 模型准确率 (%) | 动态平均周期 （s/次） | ITR （bits/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路线1 | 单被试 | 4 | 100.00 | 2.34 | 77.00 |
|  | 跨被试 | 4 | 100.00 | 2.28 | 78.82 |
| 路线2 | 单被试 | 4 | 100.00 | 3.16 | 56.90 |
|  | 跨被试 | 4 | 100.00 | 3.14 | 57.31 |

为了直观地展示脑控无人机系统把分类指令转化为物理动作的过程，本文记录了系统实飞验证过程中真实的无人机姿态，即图4.7、图4.8所展示的。本次实飞验证环节主要对系统解析解码指令并驱动硬件的后半段闭环能力进行检验。操作者（图左侧）用上位机加载离线脑电试次，后台系统（见笔记本屏幕的特征图谱）在接收到脑电特征之后，用FDCNN模型输出分类结果，并且通过无线通信链路实时发送给无人机。图4.7、图4.8表明该系统可以将解码指令准确地映射成真实的平面巡航和立体侦察飞行动作，证明了控制逻辑和硬件通信的可靠性。

图4.7  系统平面巡航路线（路线一）动作时序图

图4.8  系统立体巡航路线（路线二）动作时序图

以上实验结果表明，本文所搭建的脑控无人机系统可以将SSVEP信号识别结果转化为无人机飞行控制指令，航迹仿真和实际飞行测试都表现出良好的操控效果。

4.4  本章小结

本章主要对脑控无人机系统的实现和测试进行研究，对系统的整体结构以及软件控制流程进行了描述，根据实验需求设计了两条演示路线来检验无人机在平面运动和空间运动中的控制效果。对系统在轨迹模拟和脑机接口性能两个方面进行了测试和分析。实验结果表明，本文所设计的脑控无人机系统可以将SSVEP信号分类结果有效地映射成无人机控制指令，在模拟轨迹和实飞过程中完成相应的动作，说明该系统具有较好的控制可行性。同时，从单被试与跨被试两种实验条件下的测试结果可以看出，本研究提出的FDCNN模型能够较准确地识别脑电信号，并保持较稳定的信息传输效率。

第五章  总结与展望

5.1  本文工作总结

本文以SSVEP驱动的无人机脑机交互为研究背景，设计高性能解码算法和系统集成方案，实现用户依靠短时窗脑电信号对四旋翼无人机的精准操控。论文对脑机接口基础理论及SSVEP生理产生机理进行了总结，使用清华大学公开的Benchmark数据集作为实验数据源，对原始脑电信号进行滤波去噪、样本扩充、频域特征提取等前置处理。面向多通道脑电数据，本文自主构建频域卷积神经网络FDCNN，借助深度学习方式充分挖掘SSVEP信号潜藏的空频深层特征。最后依托Tello无人机硬件平台，搭建整套脑机交互控制体系，分别在仿真环境与实际飞行场景中，完成整套方案的功能有效性验证。

本文完成的主要工作包括以下几个方面：

（1）数据集整理和预处理，本实验使用了包含35个受试者的Benchmark标准数据集，采用4~90 Hz巴特沃斯带通滤波去除低频基线漂移和各种干扰噪声。由于脑电样本数量少、模型容易过拟合的原因，用1秒时间窗加0.2秒滑动步长做样本扩充，每个受试者最终得到1008个样本，给之后的网络模型训练提供大量的数据支持。

（2）FDCNN设计，根据SSVEP信号频域响应突出的特点，本文搭建由三层卷积、一层池化和全连接结构组成的FDCNN网络。模型直接把多通道FFT幅值拼接得到的特征矩阵当作输入，使用卷积核等效的方式进行空域滤波和通道信息融合，完成局部频域细节特征的深度挖掘。

（3）分类性能评价及比较验证，在单被试实验中，FDCNN平均分类准确率为98.61 %，平均信息传输率为115.07 bits/min；跨被试泛化测试的平均准确率也保持在90.70 %。对比实验结果表明，在1秒短时窗设置下，FDCNN模型整体表现好于传统CCA、FBCCA、TDCA和EEGNet等主流算法，具有更好的特征学习能力和个体泛化稳定性。

（4）脑控无人机系统实现与测试，本文把视觉刺激、脑电处理、指令映射、无线通信等功能模块集成起来，搭建起完整的闭环脑控无人机系统，设计出平面巡航和立体侦察两种测试航线。实验结果表明，系统可以准确地解析出脑电控制意图，输出前进、上升、旋转等八种飞行控制指令；实际飞行测试中模型识别准确率达到满分，说明FDCNN解码算法和整套控制架构在真实应用场景中具有较好的可行性以及抗干扰能力。

5.2  未来工作展望

本文所搭建的脑控无人机交互系统，在离线校验和仿真测试中都取得了较好的效果。但是要真正实现复杂动态场景下的稳定高效实用，还需要在很多方面进行后续的完善和改进：

（1）通道选择与冗余消除，现有的FDCNN模型使用枕叶区域9路脑电信号，虽然可以保证识别精度，但是多导联数据仍然存在空间信息的冗余。后续可以采用注意力机制或者信号贡献度排序的方法来选择导联，在不降低分类精度的基础上减少电极数量，从而提高整套系统便携穿戴和实际部署的能力。

（2）跨被试泛化性增强，跨被试整体平均识别准确率可以达到90.70 %，但是S11、S19、S33等个别受试者的识别效果较差。可以使用迁移学习、域自适应等方法，用已经有的源域数据对新的个体模型进行快速微调，从而降低由于不同的受试者生理信号差异所造成的性能波动，提高模型的普适性。